Додаток № 1

Затверджено наказом начальника ДПРЧ-9

УДСНС України у Волинській області

від 24 лютого 2017 року № 1

НОРМИ

витрат палива та роботи спеціалізованого обладнання на

автомобіль  АЦ -40(130) 63 Б державний номер 27-75 Ч2

| хв/км | Пробіг авто (л) | Робота з насосом (л) | Робота авто без насоса (л) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,447 | 0,300 | 0,034 |
| 2 | 0,892 | 0,600 | 0,068 |
| 3 | 1,341 | 0,900 | 0,102 |
| 4 | 1,788 | 1,200 | 0,136 |
| 5 | 2,235 | 1,500 | 0,170 |
| 6 | 2,682 | 1,800 | 0,204 |
| 7 | 3,129 | 2,100 | 0,238 |
| 8 | 3,576 | 2,400 | 0,272 |
| 9 | 4,023 | 2,700 | 0,306 |
| 10 | 4,470 | 3,000 | 0,340 |
| 20 | 8,940 | 6,000 | 0,680 |
| 30 | 13,410 | 9,000 | 1,020 |
| 40 | 17,880 | 12,000 | 1,360 |
| 50 | 22,350 | 15,000 | 1,700 |
| 60 | 26,820 | 18,000 | 2,040 |
| 70 | 31,290 | 21,000 | 2,380 |
| 80 | 35,760 | 24,000 | 2,720 |
| 90 | 40,230 | 27,000 | 3,060 |
| 100 | 44,700 | 30,000 | 3,400 |
|  | При зміні | 0,634л |  |

Примітка:

- Базова лінійна норма  витрати  палива ( пробіг авто) становить 41,0/100 км

( таблиця  Б1 додатку)  ( п.1.2 наказу  Мінтрансу № 43 від 10.02.98)

- Норма на роботу  спеціалізованого   обладнання ( робота авто з  насосом )

Становить 18 л/год  ( таблиця Б.1 додатку Б( п.1,6 наказу  Мінтрансу №4

3 від 10.02.98)

- 1 год  простою =5% базової лінійної норми ( робота авто без насоса)

становить 41*0,05=2,05 л (п.3.4.2 наказу Мінтрансу № 43 від 10.02.,98)

- Врахувавши коригуючий коефіцієнт 9% базової норми  (п.3.1.10 наказу  Мінтрансу № 43 від 10.02.98) норма витрат палива на пробіг автомобіля  становитиме   41*0,09+41=44,7 л/100 км

Додаток № 2

Затверджено наказом начальника ДПРЧ-9

УДСНС України у Волинській області

від 24 лютого 2017 року №1

НОРМИ

витрат палива та роботи спеціалізованого обладнання на

автомобіль  ГАЗ -66  державний номер  13-25  ВНМ

| хв/км | Пробіг авто (л) | Робота з насосом (л) | Робота авто без насоса ( л) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,370 грм | 10 хв-1л.600 грм. | 100хв-1л.800грм |
| 2 | 0,740 грм | 20 хв-3л 200грм |  |
| 3 | 1л 110 грм | 30хв-4л.800 грм |  |
| 4 | 1л 480грм | 40хв-6л 400 грм |  |
| 5 | 1л 850 грм | 501хв-8 літрів |  |
| 6 | 2л.220 грм | 60хв -9л 600 грм |  |
| 7 | 2л 5902грн | 70хв -11л.200 грм |  |
| 8 | 2л 960грн | 80 хв -12 л 800грм |  |
| 9 | 3л 330грн | 90хв -14л 400грм |  |
| 10 | 3л 700грм | 100 хв-16л 00грм |  |

При  зміні вати 0,350 грам

Додаток № 3

НОРМИ

витрат палива та роботи спеціалізованого обладнання на

автомобіль  АЦ -60(315) державний номер АС 092 Е

| хв/км | Пробіг авто по місту (км) | Пробіг авто за містом ( км) | Робота з насосом (л) | Робота авто без насоса ( л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,315 | 0,285 | 0,333 | 0,017 |
| 2 | 0,630 | 0,570 | 0,666 | 0,034 |
| 3 | 0,945 | 0,855 | 0,999 | 0,051 |
| 4 | 1,260 | 1,140 | 1,332 | 0,068 |
| 5 | 1,575 | 1,425 | 1,665 | 0,085 |
| 6 | 1,890 | 1,710 | 1,998 | 0,102 |
| 7 | 2,205 | 1,995 | 2,331 | 0,119 |
| 8 | 2,520 | 2,228 | 2,664 | 0,136 |
| 9 | 2,835 | 2,565 | 2,997 | 0,153 |
| 10 | 3,150 | 2,850 | 3,330 | 0,170 |
| 20 | 6,300 | 5,700 | 6,660 | 0,340 |
| 30 | 9,450 | 8,550 | 9,990 | 0,510 |
| 40 | 12,600 | 11,400 | 13,320 | 0,680 |
| 50 | 15,750 | 14,250 | 16,650 | 0,850 |
| 60 | 18,900 | 17,100 | 19,980 | 1,020 |
| 70 | 22,050 | 19,950 | 23,310 | 1,190 |
| 80 | 25,200 | 22,800 | 26,640 | 1,360 |
| 90 | 28,350 | 25,650 | 29,970 | 1,530 |
| 100 | 31,500 | 28,500 | 33,300 | 1,700 |
|  | При зміні варти |  | 0,634л |  |